金 特 夫  KING TURF

# 人造草坪项目技术需求确认书

| 文件编号 | KT-TEC-F01 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

# 一、项目与使用场景

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 客户/项目名称 | 〔填写〕 |
| 项目地址与气候 | 〔填写；含高温、低温、强紫外、沿海盐雾等〕 |
| 用途 | □十一人制足球 □五/七人制足球 □门球 □景观 □幼儿园 □其他 |
| 场地面积 | 〔填写〕㎡；净铺装面积〔填写〕㎡ |
| 场地基础 | □水泥 □沥青 □碎石 □其他；平整度及排水情况〔填写〕 |
| 计划交付/施工期 | 〔填写〕 |
| 适用标准 | GB/T 20394-2019；中小学项目另核对 GB 36246-2018、GB/T 43566-2023及项目所在地要求 |

# 二、草坪系统技术指标

| 指标 | 确认值/选项 | 验收方法或说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品类型 | □直丝 □曲丝 □直曲混织 □免填充 | 按批准样品及封样 |
| 草丝材质 | □PE □PP □PA □复合 | 材料声明/检测报告 |
| 草高 | 50 mm（默认足球系统，可改） | 标称值允许偏差按适用标准及供方检验规范 |
| 磅重（Dtex） | 12,000 Dtex（默认，可按方案修改） | 产品规格书/检测报告 |
| 密度 | 10,500 针/㎡及以上（默认） | 实测针距、簇数换算 |
| 针距/行距 | 5/8 inch（默认） | 卷材实测 |
| 底布 | PP复合底布；背胶：丁苯/PU〔选定〕 | 来料/成品检验 |
| 卷宽与卷长 | 4 m × 项目排版长度 | 排版图及卷号清单 |
| 颜色与线条 | 主色〔填写〕；划线色〔填写〕 | 色卡/封样 |
| 填充系统 | 石英砂〔填写〕kg/㎡；弹性颗粒〔填写〕kg/㎡ | 施工记录及抽检 |
| 渗水性能 | 按 GB/T 20394-2019 及批准方案 | 第三方或出厂检验 |
| 耐候/力学/有害物质 | 符合合同约定适用标准 | 具备资质的检测报告 |

# 三、包装、标识与追溯

每卷须标识合同号、订单号、产品型号、规格、卷号、批次、长度、生产日期和检验状态；同一场地关键可视区域原则上使用同一色批。随货提供装箱单、出厂检验报告、合格证和维护说明。

# 四、需求冻结与变更

本确认书经销售、技术和客户确认后作为报价、合同、采购、生产及验收的输入。

涉及草高、Dtex、密度、颜色、底布、背胶、卷宽、数量、标准或交期的变更，必须形成书面变更单并重新评审成本、库存和交期。

口头沟通、聊天记录中的意向不得替代经双方确认的版本。

| 客户确认： | 金特夫技术/销售确认： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 签署日期：____年__月__日 | 签署日期：____年__月__日 |