金 特 夫  KING TURF

# 人造草坪常用产品规格与选型总表

| 文件编号 | KT-PRD-M01 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

使用规则：下列为金特夫标准化选型起点，用于快速报价和技术沟通，不等于项目认证。最终型号须结合用途、基础、气候、使用强度、预算、适用标准、封样和系统检测确认。任何 FIFA、学校或专项赛事适用性必须以对应系统测试和有效证书为准。

# 一、常用标准产品族

| 系列/建议型号 | 用途 | 草高 | Dtex | 行距 | 密度（针/㎡） | 结构/填充 | 关键确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 足球经济型 KT-FB40-8800 | 社区、训练、小场 | 40 mm | 8,800 | 5/8 in | ≥10,500 | PE直丝；砂+弹性颗粒 | 使用强度、缓冲层 |
| 足球标准型 KT-FB50-12000 | 校园、社会足球 | 50 mm | 12,000 | 5/8 in | ≥10,500 | PE直丝；砂+弹性颗粒 | GB/T 20394；学校项目标准 |
| 足球耐用型 KT-FB50-14000 | 高频训练、俱乐部 | 50 mm | 14,000 | 5/8 in | ≥12,600 | 高耐磨PE；系统填充 | 系统测试、维护能力 |
| 足球长草型 KT-FB60-13000 | 特定足球/橄榄球方案 | 60 mm | 13,000 | 5/8 in | ≥10,500 | PE直丝；填充+可选减震垫 | 专项性能测试 |
| 学校足球型 KT-SC50-12000 | 中小学足球场 | 50 mm | 12,000 | 5/8 in | ≥10,500 | 低气味系统；填充受控 | GB 36246、GB/T 43566 |
| 门球曲丝型 KT-GT15-6600 | 门球、慢速滚动场地 | 15 mm | 6,600 | 3/16 in | ≥44,100 | PP/PE曲丝；砂填充 | 球速、平整度 |
| 多用途短草 KT-MS20-7000 | 健身、多功能活动区 | 20 mm | 7,000 | 3/8 in | ≥25,200 | PE直曲混织；可砂填充 | 冲击吸收、防滑 |
| 景观经济型 KT-LS20-6000 | 展陈、普通景观 | 20 mm | 6,000 | 3/8 in | ≥13,650 | PE直曲混织；免填充 | 排水、阻燃需求 |
| 景观标准型 KT-LS30-8000 | 庭院、商业景观 | 30 mm | 8,000 | 3/8 in | ≥16,800 | PE直曲混织；免填充 | 回弹、色泽、耐候 |
| 景观高密型 KT-LS35-10000 | 高端庭院、酒店 | 35 mm | 10,000 | 3/8 in | ≥18,900 | 多色直曲混织 | 触感、静电、宠物使用 |
| 幼儿园缓冲型 KT-KD30-8000 | 幼儿园、儿童活动区 | 30 mm | 8,000 | 3/8 in | ≥16,800 | PE；配套减震垫 | 临界跌落高度、有害物质 |
| 围挡装饰型 KT-DW10-5000 | 墙面、围挡、展台 | 10 mm | 5,000 | 3/16 in | ≥42,000 | PP曲丝；免填充 | 阻燃、固定方式 |

# 二、不得省略的项目确认项

体育系统必须确认运动性能、填充物、减震垫、基础和现场测试要求，不能仅按草高选型。

校园、幼儿园项目必须确认有害物质、气味、阻燃、冲击保护及地方监管要求。

景观产品必须确认排水、耐候、阻燃、抗静电、宠物或屋顶使用条件。

同一型号变更纱线、底布、背胶、密度、色母或供应商时，应重新完成技术评审和必要验证。