金 特 夫  KING TURF

# 景观休闲人造草产品规格书

| 文件编号 | KT-PRD-S04 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

# 一、标准配置

| 参数 | 标准配置/控制要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 庭院、酒店、商业、屋顶、展陈或宠物活动区 |
| 草高 | 20/25/30/35/40 mm |
| Dtex | 6,000-12,000，按触感与耐久要求选定 |
| 结构 | PE直丝+PP/PE曲丝，多色仿真 |
| 密度 | 13,650-21,000针/㎡，按型号确认 |
| 底布/背胶 | 复合PP；高湿/屋顶项目优先评估PU背胶 |
| 填充 | 通常免填充；高频踩踏区可按方案加砂 |
| 专项确认 | 排水、阻燃、抗静电、宠物、屋顶荷载、反射热环境 |

# 二、适用标准与系统验证

执行合同、批准样、企业检验规范及适用的产品质量和消防要求；不同使用场景的阻燃、排水和环保要求须单独确认。

# 三、项目确认与放行

确认视觉效果、触感、踩踏频率和排水基础。

屋顶、玻璃幕墙附近、高温或宠物场景必须专项评审。

大面积项目必须按色批排版并保留备用卷。

# 四、批准记录

| 客户/项目 | 批准型号 | 批准样编号 | 检测报告 | 技术批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔签字〕 | 〔填写〕 |